| Opće informacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv predmeta | RECEPTORI SLIKE |  |  |
| Studij | Radiološka tehnologija |  |  |
| Voditelj predmeta | Doc dr. sc. Tomislav Krpan, dr.med. |  |  |
| Izvođači | Josip Mamić, bacc rad.techn |  |  |
| Status predmeta | Obavezan |  |  |
| Godina studija | 1. | Semestar | I |
| Bodovna vrijednost i oblik nastave | ECTS koeficijent |  | 1,5 |
|  | Ukupan broj sati svih oblika nastave |  | P 15 S 15 |

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studenta sa strukturom radioloških foto-materijala, ovisnosti kvalitete radiološkog prikaza o denzitometrijskim karakteristikama, specifičnim svojstvima i upotrebu ovisno o vrsti i namjeni. Student će steći znanja potrebna za razumijevanje obrade filma i elemente analize konvencionalnih i digitalnih slika u medicini. Osim komprimiranja digitalnih slika obrađuje se i fuzija odnosno usklađivanje slika različitih modaliteta, primjeri slikovnih metoda i obrada slika važnih za planiranje radioterapije.

Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po odslušanom kolegiju student će znati: - IU1 opisati postupak i principe nastanka slike u radiologiji te osnove teorije receptora slike, - IU2 odabrati pravilne postupke korištenja filma i obrade konvencionalnih rtg.slika, - IU3 opisati, razumjeti i primijeniti postupak obrade digitalnih medicinskih slika, - IU4 opisati elemente analize digitalnih slika u medicinskoj primjeni, - IU5 opisati i dokumentirati radni postupak od identifikacije bolesnika, provjere podataka u svezi radiološke obrade, prenošenja podataka na dijagnostičke uređaje te prenošenja podataka (osobnih i dijagnostičkih) na medije za pohranu slike IU6 Razvoj digitalnih metoda i prednosti

Sadržaj predmeta

- Film u radiologiji, 1P; 1S IU1 Fotografski učinak rendgenskog zračenja i fotografski učinak vidljivog svjetla. Povijesni razvoj radiografije. Definicija pojma sjene u radiologiji i vrste sjena na filmu. Razlika u prezentaciji sjena na fluorescentnom ekranu dijaskopskog uređaja i filmu. - Vrste filmova i podloga u radiologiji 1P , 1S ; IU 2 Podloga rendgenskog filma. Halacija-antihalacijska zaštita. Kromatska senzibilizacija rendgenskog filma. Jednoslojni i dvoslojni rendgenski film. Spektralno senzibilizirani film. Laser film. - Svojstva fotografskog materijala i arhiviranje filmova 1P; 1S IU1, IU2 Formati rendgenskih filmova. Svojstva fotografskog materijala. Čuvanje rendgenskih filmova. - Radiografske folije 1P, 1S; IU1, IU2 Građa radiografske folije. Uloga folija u radiografiji.. Radiografske folije. Šum u radiologiji (kvantni, siva mrena, elektronski šum). - Teorija fotokemijskog djelovanja i obrada fotomaterijala 1P, 1S IU3 Teorija fotokemijskog djelovanja. Tamna komora. Fotografska obrada eksponiranog filma. Razvijanje filma (komponente razvijača: razvijač̌u užem smislu, antioksidans, alkalizator, usporivač̌) Fiksirannje filma (komponente fiksira: fiksir u užem smislu, zakiseljivač, antioksidans, učvršćivač fotosloja) - Uređaji za razvijanje filma 1P, 1S, IU 3 Metode kemijske obrade filma. Dnevna komora za automatsku obradu filma (sastavni dijelovi uređaja za automatsku obradu rendgenskog filma na dnevnoj svjetlosti. Uređaj za suho razvijanje rendgenskog filma ili suha komora. - Radiografske kazete , obilježavanje filma, održavanje. 1P; 1S IU5 Radiografske kazete. Obilježavanje rendgenskih filmova Održavanje uređaja za automatsku obradu filma (dnevno, tjedno i mjesečno održavanje). - Ocjenjivanje filma i artefakti 1P, 1S; IU5 Tvrdoća radiograma , osvjetljene –ekspozicija radiograma, kontrastnost, oštrina radiograma Artefakti na radiogramu. - Kompjuterizirana radiografija (CR) 1 2P 1S IU6 Principi fotostimulirajuće luminescencije, latentna slika, kristali barij fluorohalida i europija (BaFIX:Eu). Lasersko čitanje informacije i stimulacija, fotodetektor (fotomultiplikatorska cijev, digitalizacija analogne informacije (ADC). - Kompujterizirana tomografija (CR) 2 1P, 1S ; IU6 Vrste CR detektora – „storage phospor „ (SP). Igličasti/kristalični detektori, Dvojni (dual sided read out) CRT sustavi, Linearni (Line scan reader) CR sustavi. Digitalna radiografija (DR) - vrste detektora, principi nastanka slike, silikonska aktivna matrica, kapacitator, tankoslojne diode i tranzistori. - Digitalna radiografija (DR) 1P; 1S, IU6 indirektni digitalni detektori - scintilator, fotodioda i silikonska aktivna matrica. Nastanak latentne slike, sustav iščitavanja - CCD indirektni digitalni sustav – 1P, 1 S, IU6 nabojem spregnuti sklop (charge-coupled device) - primjena u digitalnim kamerama, princip rada, dimenzije fosforescentnog zaslona, demagnifikacija. 13. Direktni digitalni detektori 1 P 1S, IU5, IU6 - Selenski fotokondukotri, linijski parovi, razlike prema CR sustavima 14. Fizikalne karakteristike i kvaliteta digitalne slike, 1P, 2S ; IU2, IU3, IU4 prezentacija digitalnog radiograma Prostorna rezolucija – MTF, Nyqusitov teorem, „aliasing“, osjetljivost na X-zrake – DQE, odnos signala i šuma, dinamička širina, ostale karakteristike – osjetljivost na raspršeno zračenje, degradacija slike u CR ili DR-u, prostorni i temporalni artefakti, temporalna stabilnost, LCD i CRT monitori, formati digitalne slike i kompresija

Obaveze studenta

- Obveze studenta odnose se na redovito pohađanje nastave. Student treba prisustvovati na najmanje 80% sati predavanja i seminara. Evidencija prisutnosti provodi se u e-okruženju u potpisnim listama. - Studenti su obvezni aktivno sudjelovati tijekom nastave.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Završni ispit je pismeni ispit s pitanjima s višestrukim odabirom i pitanjima s kratkim odgovorom. Potrebno je točno odgovoriti na najmanje 60% pitanja. Usmeni ispit - za studente koji žele odgovarati za veću ocjenu, a ostvarili su najmanje ocjenu dovoljan (2) na pismenom dijelu. Usmenim ispitom moguće je ocjenu smanjiti ili povećati

Obavezna literatura

- Klanfar, Z. Film i fotokemijska obrada u radiologiji. Zagreb: Zdravstveno veleučilište i Naklada Slap, 2011 - Frković, M. Višković, K Radiološka oprema (odabrana poglavlja). Zagreb:Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2013

Dopunska literatura

- Klanfar,Z.Teorija i praksa radiolške tehnologije (odabrana poglavlja). Zagreb; Zdravstveno veleučilište Zagerb 2013. - . Wicke, L. Atlas rendgenske anatomije. Urednici hrv. prijevoda: Brkljačić, B. Breyer, B. Čikara, I. Zagreb: Medicinska naklada, 2010. - Brkljačić B, Vidjak V ur. Radiologija . Medicinska naklada, Zagreb 2023.

Konzultacije

Petak 15h u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu ili po dogovoru putem Teamsa

Kontakt

krpan.tomi@gmail.com